腕带打印机、扫码器参数

1、腕带打印机   20台

| 打印模式 | 热敏 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 203dpi |
| 打印速度 | ≥152mm/s |
| 打印宽度 | ≥56mm |
| 装纸宽度 | ≥60mm |
| 显示屏 | LED显示屏 |
| 纸卷外径 | 127mm |
| 内存 | 32M SDRAM 8M Flash |
| 接口配置 | 标配：USB接口，选配：双模蓝牙4.0、IEEE 802.11b/g/n WIFI、以太网口三选一 |
| 选配件 | 剥离器，切刀，RFID模块 |
| 编程语言 | 支持语言：TSPL、ZPL、EPL |
| 保修服务 | 整机保修一年（打印头保修半年） |
| 便利性功能 | 页首自动定位、首页不浪费 |
| 系统 | 可支持、麒麟、统信、中科 信创，国产系统(国产品牌) |

2、条码扫描器  20台

| 设备类型 | 条码扫描器 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 不低于640×480 |
| 照明 | 白光LED |
| 扫描角度 | 水平≥60°，垂直≥50° |
| 通讯接口 | USB |
| 识读码制 | 2D 包括PDF417、Data Matrix、QR Code；1D 包括EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E 等全球主流条码 |
| 识读窗口 | 82mm×64mm |

★项目按照以上技术指标完成招标后，招标人有权参照预中标结果对预中标人的投标产品进行测试，预中标人应提供测试样机或演示环境进行测试后完全满足招标人需求方可确定为最终中标人，最终执行合同流程。对于提供虚假参数强行中标的投标人，经测试查实后将以废标处理并录入招标人采购黑名单并保留对该投标商和厂商追究相关责任的权利。